Datafordeler

Dataleverancespecifikation

LasInfo Sample

Version 1.1

2015 03 06

Versions historik

| Dato | Version | Bemærkning |
| --- | --- | --- |
| 26-02-2015 | 1.0 | Første version af dokumentet |
| 06-03-2015 | 1.1 | Kosmetisk ændring |

Indholdsfortegnelse

Versions historik	2

Introduktion	4

Om dette dokument	4

Lasinfo eksempel	5

Introduktion

Om dette dokument

Dette dokument definerer et eksempel på en lasinfo fil.

Lasinfo eksempel

Eksempel fra lasinfo:

lasinfo for 1km_6180_711.laz
 reporting all LAS header entries:
   file signature:             'LASF'
   file source ID:             0
   global_encoding:            1
   project ID GUID data 1-4:   00000000-0000-0000-0000-000000000000
   version major.minor:        1.2
   system identifier:          'bitbucket.org/busstop/helios'
   generating software:        'sspplash: DVR90etc'
   file creation day/year:     310/2014
   header size:                227
   offset to point data:       229
   number var. length records: 0
   point data format:          1
   point data record length:   28
   number of point records:    11556053
   number of points by return: 7855389 1840540 1068069 564635 227420
   scale factor x y z:         0.01 0.01 0.01
   offset x y z:               0 0 0
   min x y z:                  711000.00 6180000.00 -65.22
   max x y z:                  711999.99 6180999.99 367.26
 the header is followed by 2 user-defined bytes
 LASzip compression (version 2.2r0 c2 50000): POINT10 2 GPSTIME11 2
 reporting minimum and maximum for all LAS point record entries ...
   X            71100000   71199999
   Y           618000000  618099999
   Z               -6521      36726
   intensity           1      65533
   return_number       1          5
   number_of_returns   1          5
   edge_of_flight_line 0          1
   scan_direction_flag 0          0
   classification      1         17
   scan_angle_rank   -33         31
   user_data           2          2
   point_source_ID 25005      42173
   gps_time 80422379.863414 82640544.715623
 overview over number of returns of given pulse: 6015833 1545320 1510043 1348490 1136367 0 0
 histogram of classification of points:
            84262 unclassified (1)
          5688039 ground (2)
           159891 low vegetation (3)
           900831 medium vegetation (4)
          3198500 high vegetation (5)
          1244311 building (6)
           144013 noise (7)
           107050 water (9)
            29156 bridge deck (17)